科创中心废液及废弃物处理规范要求及处理方法

实验室废液与废弃物成分复杂，部分含有毒有害、易燃易爆、腐蚀性等物质，若处理不当不仅会对生态环境造成不可逆的破坏，还可能通过接触、挥发、渗漏等方式危害实验人员身体健康，因此必须将规范处理。为规范实验室人员对实验室废弃物及废液处理方法，我们将从以下几个方面进行阐述。

一、分类原则

实验室废物一般分为以下几类：

1. 感染性废物：可能含有病原体的样本、培养物、被污染的耗材。

2. 病理性废物：组织、器官、体液等。

3. 医疗锐器废物：针头、刀片、碎玻璃等。

4. 化学危害性废弃物：实验用化学试剂、废液、失效化学品。

5. 药物性废物：过期或废弃的药物、药物配制废液等。

二、常见废弃物的处置方法

1. 感染性废物

1.1 常规无污染废物

适用：常规细胞培养物、离心管、手套等。

处置要点：使用黄色医疗废物袋，并按医疗废物转运，严禁与生活垃圾混放。

1.2 生物危害性废弃物

适用：血液 / 体液样本、被污染的吸头、临床样本使用后的废弃物等。

处置要点：实验后，需放入黄色生物危害垃圾袋并放置于污物处理间，专人统一处理。

2. 医疗锐器废物

适用：注射器针头、刀片、破碎玻璃器皿等医疗锐器废物。

处置要点：必须放入专用锐器盒（黄色、防刺穿）。锐器盒装满 3/4 即需更换。严禁用手直接处理碎玻璃。

3. 化学危害性废弃物

适用：实验产生的有机溶剂(如乙醇，二甲苯，乙酸乙酯，乙腈等)、无机废液（如盐酸，硝酸，硫酸等）。

处置要点：废液桶需保持密闭，避免挥发和泄漏。定期由有资质的危险废物处理公司转运处置。

4. 固体化学废物

适用：过期试剂、污染的固体化学物质等。

处置要点：按化学品性质分类放入密闭容器。附上危险废物标签（成分、危险性、日期）。交由专业公司处理。

5. 药物性废物

适用：过期药物、药物配制废液、药物污染的耗材。

处置要点：固体药物密封保存于专用容器，药物废液按化学性废液处理。附上危险废物标签（成分、危险性、日期），不得随意倒入下水道。

三、废液处理的一般安全原则

1. 所有废液桶必须明确标识：废液类型、主要成分、危险特性、日期。

2. 废液桶应放在阴凉、通风、防泄漏区域。

3. 化学危害性废弃物、固体化学废物以及药物性废物处置之前，需提前联系实验室老师进行收集（李圣宇，15067858991；计友棋：19858193823）。

4. 处理废液时必须佩戴手套、护目镜、实验服。

注：

所有实验人员必须熟知实验室废液、废弃物的分类标准、收集方法、存放要求及应急处理措施，严格按照操作流程执行，严禁存在侥幸心理违规处理。